POPIS VÝROBKU

U Vitamon® – produktů se jedná o preparáty speciální kvasinkové výživy. Napomáhají množení kvasinek a tím zajistí rychlý začátek kvašení při kompletním prokvašení.

• Vitamon® A je obzvlášť vybraný, čistý hydrogenfosforečnan diamonný

• Vitamon® B skladovatelná forma soli vitamínu B1 (thiamin)

• Vitamon® Combi na bázi komponentů Vitamon A a Vitamon B

ÚČEL POUŽITÍ

Podpora množení kvasinek a s tím spojené lepší prokvášení.

PRODUKT A ÚČINEK

• Vitamon® A: používá se zejména při nedostatku dusíku nebo fosforečnanů. Odpovídajícím dávkováním se díky Vitamonu® A (amoniakální a fosfátová část) vytvoří dodatečná přirozená základní výživa pro kvasinky. Tím se optimalizuje tedy množení kvasinek a také kvašení.

• Vitamon® B: vitamín B1  speciálně podporuje množení kvasinek. Protože je plodům vlastní vitamín B1 spotřebován plísní Botrytis cineria, používá se Vitamon® B v podstatě u  moštů z botritidou napadených sběrů. Při použití bude množení kvasinek cíleně podpořeno. Tím dochází také k šetření SO2.

• Vitamon® Combi: Vitamon® Combi může být použit ve všech moštech, druhotném kvašení a při výrobě sektu jako efektivní kombinovaný preparát. Všeobecně může být Vitamon® Combi preventivně přidáván, jestliže není znám přesný poměr živin. Vitamon® Combi přináší do moštu, případně do kvasícího vína jak žádoucí vitamín pro množení tak také živiny potřebné pro lepší kvašení.

Vitamon® - výživy jsou obohaceny o neutrální pomocný materiál. Při skladování se nevytváří žádné hrudky.

DÁVKOVÁNÍ A POUŽITÍ VITA-ŽIVIN

| Produkt | Typ výživy | Doporučené dávkování | Dodatečné dávkování |
| --- | --- | --- | --- |
| Vitamon® Combi | základní zásobení s amoniem a kvasinkovým vitamínem | dle zákona (EU) max. 50 g / 100 l | 30 – 50 g/100 l Vitamon® A |
| Vitamon® A | základní výživa | 50 – 60 g/100 l zákonem (EU) povoleno max. 100 g/100 l | 40 – 50 g/100 l při stresovém sběru; 65 mg/100 l Vitamon B |
| Vitamon® B | kvasinkový vitamín | zákonem (EU) max. 65 mg/100 l | 50 – 60 g/100 l Vitamon A zákonem (EU) max. 100 g/100 l |
| Vitamon® CE | základní zásobení a zvětšení vnitřního povrchu pro silně vyčištěné mošty (např. flotací) | zákonem (EU) max. 60 g / 100 l | 30 – 50 g/100 l Vitamon A |
| VitaFerm® Ultra F3 | multi-komplex živin | stupňovitě 2 x 30-40 g/100 l zákonem (EU) max. povoleno 100 g/100 l | většinou není potřeba |
| VitaDrive® | aktivátor kvasinek na rehydrataci | 1 kg VitaDrive® F3 na dehydrataci 1kg kvasinek | další přidání živin do kvasné nádoby |

Vyšší dávky jsou smysluplné speciálně při prevenci proti UTA tónům. Také vznik sirky se tím může redukovat. Vitamon® přípravky rozpustit v moštu nebo ve vodě a přidat do celé nádoby.

Může také následovat rozdělení dané celkové dávky, nejprve polovinu dávky před začátkem kvašení, druhou polovinu během první třetiny kvašení.

SKLADOVÁNÍ

Vitamon® produkty skladovat v chladnu a temnu. Otevřená balení ihned opět těsně uzavřít.

2/C

Vitamon®  A

Vitamon® B

Vitamon® Combi

Kompenzace výživy u silně vyčiřených moštů